Fyzika v příkladech

Příklad 1:

Vodorovný nosník je na 2 podpěrách A, B. Vzdálenost podpěr je d. Na nosník položíme ve vzdálenosti a od podpěry A závaží o hmotnosti m (ve směru k podpěře B). Předpokládejme, že 0≤a≤d. Určeme reakce v podpěrách, hmotnost nosníku zanedbejme (viz náčrtek).

Reakce v podpěrách označíme RA,RB, tíha závaží je: G=mg. Zřejmě platí: G=RA+RB. Zvolme v např. v podpěře A fiktivní čep. Aby nastala rovnováha, musí být součet momentů nulový, tj. musí platit:

−Ga+RBd=0;Ga=RBd;

RB=Gad;

Nyní dopočítáme reakci RA, platí: RA=G−RB=G−Gad=Gd−ad;

Zvolme v např. v podpěře B fiktivní čep. Aby nastala rovnováha, musí být součet momentů nulový, tj. musí platit:

G(d−a)−RAd=0;G(d−a)=RAd;

RA=Gd−ad;

Nyní dopočítáme reakci RB, platí: RB=G−RA=G−Gd−ad=Gad;

V obou případech vyšel stejný výsledek. Pro reakce máme:

RA=Gd−ad; RB=Gad;

Příklad x:

Máme 2 rovnoběžné síly F1,F2, souhlasně orientované. Nechť vzdálenost jejich působišť je d=AB (viz náčrtek). Máme určit velikost a polohu výslednice.

Je celkem zřejmé, že velikost výslednice je rovna součtu velikostí jednotlivých sil, tj. F=F1+F2; její působiště bude mezi body A,B. Polohu působiště určíme pomocí tzv. fiktivního čepu. Mysleme si v působišti výslednice čep, pak nastane rovnováha, tj. součet momentů sil musí dát nulu. Nechť x je vzdálenost působiště P od bodu A, tj. x=AP, pak je d−x=BP. Platí: 0≤x≤d.

Z rovnováhy momentů vyplývá: F1x−F2(d−x)=0, tj. F1x=F2(d−x),
tj. (F1+F2) x=F2d. Tedy máme:

x=F2F1+F2d; d−x=F1F1+F2d;

Výslednice je tedy mezi body A,B, blíže větší síle.

Poznámka:

Pokud si myslíme fiktivní čep, jde o rovnováhu na dvojzvratné páce.

Poznámka:

V případě rovnosti F1=F2 je působiště výslednice ve středu úsečky AB.

Příklad x:

Máme 2 rovnoběžné síly F1,F2, nesouhlasně orientované, nechť např. F1<F2. Nechť vzdálenost jejich působišť je d=AB (viz náčrtek). Máme určit velikost a polohu výslednice.

Je celkem zřejmé, že velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí jednotlivých sil, tj. F=F2−F1; její působiště bude mimo úsečku AB, na straně větší síly. Polohu působiště určíme pomocí tzv. fiktivního čepu. Mysleme si v působišti výslednice čep, pak nastane rovnováha, tj. součet momentů sil musí dát nulu. Nechť x je vzdálenost působiště P od bodu B, tj. x=BP, pak je d+x=AP.

Z rovnováhy momentů vyplývá: F2x−F1(d+x)=0, tj. F2x=F1(d+x),
tj. (F2−F1) x=F1d. Tedy máme:

x=F1F2−F1d;

Výslednice je tedy mimo body A,B, na straně větší síly.

Poznámka:

Pokud si myslíme fiktivní čep, jde o rovnováhu na jednozvratné páce.

Poznámka:

V případě rovnosti F1=F2 jde o dvojici sil, kterou nelze nahradit jedinou výslednicí.

Příklad x:

Máme válec na rovině a vedle založenou cihlu. Na válec působí síla ve vodorovném směru. Jakou silou musíme na válec působit, aby cihlu přejel? (viz náčrtek).

R−poloměr válce

G−tíha válce

h−výška cihly

F−velikost působící síly

Moment síly a tíhy válce vztáhneme k bodu, kde se válec stýká s cihlou. Předpokládáme, že h<R, tj. výška cihly je menší než poloměr válce. Vzdálenost bodu od nositelky síly F je: R−h. Vzdálenost bodu od nositelky tíhy G je:

δ=R2−(R−h)2=2Rh−h2=h (2R−h);

Rovnováha momentů sil nastane, když platí:

F(R−h)=Gδ=Gh (2R−h);

Válec cihlu přejede, bude-li moment síly F větší než moment síly G, tj. když bude platit:

F>Gh (2R−h)R−h; h<R;

Příklad x:

Máme válec na nakloněné rovině, který je podložen cihlou. Při jakém sklonu nakloněné roviny válec cihlu přejede? (viz náčrtek).

R−poloměr válce

G−tíha válce

h−výška cihly

α−úhel sklonu nakloněné roviny

Tíha válce se na nakloněné rovině rozloží na sílu posuvnou a sílu tlakovou. Momenty sil opět vztáhneme k bodu, kde se válec stýká s cihlou.

Pro sílu posuvnou platí: Fp=G⋅sinα; pro sílu talkovou platí: Ft=G⋅cosα;

Rovnováha momentů sil nastane, když platí:

Gsinα (R−h)=Gcosα h (2R−h);

Válec cihlu přejede, bude-li moment posuvné síly větší než moment tlakové síly, tj. když bude platit:

Gsinα>Gcosαh (2R−h)R−h; h<R;

tg α>h (2R−h)R−h; h<R;

Příklad x:

Nechť se válec valí po naklonění rovině. Potenciální energie válce se mění na kinetickou energii posuvného a rotačního pohybu. Určíme, s jakým zrychlením se válec bude pohybovat.

R−poloměr válce

G−tíha válce

m−hmotnost válce

mS−setrvačná hmotnost válce

α−úhel sklonu nakloněné roviny

J−moment setrvačnosti válce vzhledem k jeho ose

Platí: G=mg; mS=Jr2; J=mSr2;

Nechť válec urazí valení se po nakloněné rovině dráhu Δl. Jeho potenciální energie se sníží o G⋅Δl⋅sinα. Jeho kinetická energie posuvného pohybu se zvýší o 12mv2, jeho kinetická energie rotačního pohybu se zvýší o 12Jω2=12mSr2v2r2=12mSv2; Předpokládáme, že pohyb začínal z klidu. Z podmínky valení vyplývá, že obvodová rychlost válce bude rovna posuvné rychlosti. Celková kinetická energie bude: 12(m+ms)v2; Máme rovnici:

G⋅Δl⋅sinα=12(m+ms)v2mg⋅Δl⋅sinα=12(m+ms)v2

mg⋅(12at2)⋅sinα=12(m+ms)(at)2mgsinα=(m+ms)a

a=mgsinαm+mS=mgsinαm+Jr2;

Tím jsme určili zrychlení válce za předpokladu, že jde o rovnoměrně zrychlený pohyb. Zde platí: a≤gsinα.

Moment setrvačnosti plného homogenního válce je: 12mr2 (viz…), tudíž setrvačná hmotnost mS=12m. Pro plný homogenní válec platí:

a=mgsinαm+12m=mgsinα32m=23gsinα

Moment setrvačnosti tenkostěnné trubky je mr2, neboť téměř všechna hmotnost je na obvodu, tudíž setrvačná hmotnost mS=m. Pro tenkostěnnou trubku platí:

a=mgsinαm+m=mgsinα2m=12gsinα

Tenkostěnná trubka se bude valit pomaleji než plný válec.

Moment setrvačnosti dutého válce je: J=12m (r2+r)=12mr2(1+q2); kde

r−vnější poloměr

r'−vnitřní poloměr (0<r'<r)

q=r'r; podíl vnitřního a vnějšího poloměru (0<q<1, bezrozměrné číslo)

Setrvačná hmotnost je: mS=12m (1+q2);

a=mgsinαm+12m (1+q2)=mgsinα3+q22m=23+q2gsinα;

Mezi výškou nakloněné roviny a její délkou platí známý vztah: h=l⋅sinα. Sjede-li válec po nakloněné rovině, nabude rychlosti: v=2al=2cgsinα⋅hsinα=2cgh;
kde c=23+q2; (za předpokladu, že pohyb začal z klidu). Dále předpokládáme, že se válec po nakloněné rovině kutálí.

v=2a l=2cgh;

Pro plný válec platí: v=2⋅23gh=43gh;

Pro trubku platí: v=2⋅12gh=gh;

Příklad x:

Homogenní tyč délky l se může otáčet kolem čepu, který je na jednom konci tyče. Nechť tyč pustíme ve vodorovné poloze, bude se otáčet směrem dolů. Jaké rychlosti nabude konec tyče při průchodu rovnovážnou (svislou) polohou? Tření v čepu zanedbáme.

Jestliže se tyč pootočí z vodorovné do svislé polohy, sníží se její potenciální energie o mgl2. Moment setrvačnosti tyče vzhledem ke kolmé ose procházející koncem je: 13ml2 (viz příklad x). Kinetická energie rotující tyče bude: 12Jω2=12⋅13ml2ω2=16mv2;

Potenciální energie se změní na kinetickou, tj. 12mg l=16mv2; tj. 3g l=v2;

Tedy pro rychlost platí: v=3g l.

Určíme, jaká bude rychlost konce tyče, když se tyč pootočila o půlkruh ze svislé polohy (z rovnovážné polohy vratké).

Potenciální energie se snížila o mg l, ta se změní v kinetickou: mg l=16mv2; tj. 6g l=v2;

Tedy pro rychlost platí: v=6g l

Příklad zobecníme, nechť je tyč vychýlena z rovnovážné polohy stálé o úhel α (0≤α≤π). Úbytek potenciální energie činí: mgl2(1−cosα)=mgl2⋅2sin2α2=mgl⋅sin2α2;

ta se změní v kinetickou energii: mgl⋅sin2α2=16mv2; tj. v=6glsinα2;

Bude-li speciálně α=90°=π2; je tyč ve vodorovné poloze, je: v=6glsinπ4=6gl22=3gl; (viz případ dříve).

Bude-li speciálně α=180°=π; je tyč ve svislé poloze, je: v=6glsinπ2=6gl⋅1=6gl; (viz případ dříve).

Podle 2. pohybového zákona platí: F=m a; tj. v každém okamžiku má vektor síly stejný směr jako vektor zrychlení.

Příklad x:

Předpokládejme, že se hmotný bod (o hmotnosti m) pohybuje rovnoměrně přímočaře, tj. vektor rychlosti je konstantní v0. Nechť na něj jistou dobu působí konstantní síla F. Určíme, jaká bude výsledná rychlost. Po dobu působení síly je pohyb rovnoměrně zrychlený.

v1=v0+a t=v0+Fmt;

Po úpravě dostaneme: m (v1−v0)=F t;

Součin hmotnosti a rychlosti je hybnost tělesa (HB), tj. p=m v; Vzorec lze též přepsat takto:

Δp=p1−p0=F t;

Výraz na levé straně je změna hybnosti, výraz na pravé straně je impuls síly. Změna hybnosti je rovna impulsu síly (jinak řečený 2. pohybový zákon).

Příklad x:

Chceme-li těleso uvést do pohybu, tj. udělit mu kinetickou energii, musíme na něj chvíli po jisté dráze působit silou. Kinetická energie je rovna velikosti vykonané práce. Předpokládejme, že síla je konstantní, tj. pohyb tělesa je rovnoměrně zrychlený.

Wk=A=F⋅s=m⋅a⋅12⋅a⋅t2=12m (at)2=12mv2;

Dostali jsme vzorec pro kinetickou energii:

Wk=12m v2;

Je-li rychlost dána vektorem, počítá se kinetická energie takto:

Wk=12m (v⋅v)=12m v2;

Po rozepsání dostaneme:

v=(vx;vy;vz;)Wk=12m (v⋅v)=12m (vx2+vy2+vz2);

Příklad x:

Jsou pruty vetknuté pevně ve zdi v bodech A,B (viz obrázek). V bodě C se sbíhají a je tam zavěšeno břemeno o tíze G=mg. Máme určit namáhání v prutech, tj. jaké síly působí v prutech AC, BC.

G

Je celkem zřejmé, že v prutu AC bude tah (složka GA), v prutu BC bude tlak (složka GB). Na obrázku vpravo je rovnoběžník sil, který se skládá ze 2 shodných pravoúhlých trojúhelníků. Platí: GGA=sinα; GGB=tg α; odtud dostáváme:

GA=Gsinα; GB=Gtg α=G cotg α;

Je zřejmé, že je: GA>G. Je-li 0<α<45°, je GB>G. Je-li 45°<α<90°, je GB<G.
Je-li α=45°=π4, je: GA=G⋅2; GB=G;

Také můžeme síly vyjádřit vektorově:

G=0;−G; GA=G cotg α;−G; GB=−G cotg α;0;GA+GB=0;−G=G;

Příklad x:

Jsou pruty vetknuté pevně ve zdi v bodech A,B (viz obrázek). V bodě C se sbíhají a je tam zavěšeno břemeno o tíze G=mg. Máme určit namáhání v prutech, tj. jaké síly působí v prutech AC, BC.

G

Je celkem zřejmé, že v prutu AC bude tlak (složka GA), v prutu BC bude tah (složka GB). Na obrázku vpravo je rovnoběžník sil, který se skládá ze 2 shodných pravoúhlých trojúhelníků. Platí: GGA=sinα; GGB=tg α; odtud dostáváme:

GA=Gsinα; GB=Gtg α=G cotg α;

Je zřejmé, že je: GA>G. Je-li 0<α<45°, je GB>G. Je-li 45°<α<90°, je GB<G.
Je-li α=45°=π4, je: GA=G⋅2; GB=G;

Také můžeme síly vyjádřit vektorově:

G=0;−G; GA=−G cotg α;−G; GB=G cotg α;0;GA+GB=0;−G=G;

Příklad x:

Po kolejích jede vagón o hmotnosti m1 rychlostí v1. Pak narazí do vagónu o hmotnosti m2, který jede po téže koleji stejným směrem rychlostí v2. Předpokládáme, že 0≤v2<v1. Určeme výslednou rychlost po srážce vagónů, přičemž předpokládáme nepružný náraz.

Vyjdeme ze zákona zachování hybnosti, tj. hybnost před nárazem bude stejná jako po nárazu.

m1v1+m2v2=(m1+m2)v;v=m1v1+m2v2m1+m2;

Výsledná rychlost je vážený aritmetický průměr rychlostí jednotlivých vagónů.

Určíme ještě kinetickou energii před nárazem a po nárazu.

Ek1=12m1v12+12m2v22;

Ek2=12(m1+m2) v2;

Ek1−Ek2=12m1v12+12m2v22−12(m1+m2) v2=12m1v12+12m2v22−12(m1+m2)(m1v1+m2v2)2(m1+m2)2=
=12m1v12+12m2v22−12(m1v1+m2v2)2m1+m2=12m1v12+12m2v22−12(m12v12+2 m1m2v1v2+m22v22)m1+m2=
=m12v12+m1m2v12+m1m2v22+m22v22−m12v12−2 m1m2v1v2−m22v222 (m1+m2)=
=m1m2(v12−2v1v2+v22)2 (m1+m2)=m1m2(v1−v2)22 (m1+m2)=12mR(v1−v2)2;

kde mR=m1m2m1+m2; je tzv. redukovaná hmotnost.

Výraz ΔEk=12mR(v1−v2)2 představuje úbytek kinetické energie. Ta část energie se zřejmě spotřebovala na deformaci.

Pokud je v2=0, znamená to, že vagón narazil do stojícího vagónu.

Příklad x:

Střela o hmotnosti m1 letěla rychlostí v1 a narazila na tenkou stěnu tloušťky d. Prorazila ji a pak letěla dále rychlostí v2, přičemž v2<v1. Určeme průměrnou sílu odporu stěny.

Práce vykonaná proti síle odporu stěny se rovná úbytku kinetické energie střely.

12m1v12−12m1v22=12m1(v12−v22)=FOd;

Průměrná síla odporu stěny je: FO=m1(v12−v22)2d;

Za předpokladu, že střela se ve stěně pohybuje rovnoměrně zpomaleně, určeme dobu ve stěně a zpomalení střely ve stěně. Máme soustavu rovnic.

v2=v1−at;d=v1t−12at2;

Po úpravě dostaneme: t=v1−v2a; a=v1−v2t;

Řešením soustavy rovnic je: t=2dv1+v2; a=v12−v222d=FOm1;

Nechť je např. m1=20 g=0,02 kg; v1=300 ms; v2=100 ms; d=8 cm=0,08 m;

Střela (hmotnost 20 g) letí rychlostí 300 ms, narazí na stěnu o tloušťce 8 cm. Prorazí ji a letí dále rychlostí 100 ms.

FO=m1(v12−v22)2d=0,02⋅(3002−1002)2⋅0,08=0,02⋅(90 000−10 000)0,16=10 000 N=10 kN;

t=2dv1+v2=2⋅0,08300+100=0,16400=0,0004 s=0,4 ms;

a=v12−v222d=FOm1=100000,02=500 000 ms2=500 kms2; (velké zpomalení)

Příklad x:

Střela o hmotnosti m1 letěla rychlostí v1 a narazila na stěnu a uvízla v ní v hloubce d. Určeme průměrnou sílu odporu stěny.

Můžeme použít výsledek předchozího příkladu, kde bude v2=0.

Průměrná síla odporu stěny je: FO=m1v122d; dále: t=2dv1; a=v122d=FOm1;

Veličina t představuje čas, po který se střela ve stěně pohybuje.

Určeme ještě v předchozím příkladu, jak by musela být stěna tlustá, aby ji střela neprorazila.

12m1v12=FOd=m1(v12−v22)2dd;

Odtud dostaneme: d=v12dv12−v22; zřejmě d>d.

Vrátíme se k předchozímu příkladu, dostaneme:
d=v12dv12−v22=3002⋅0,083002−1002=90 000⋅0,0890 000−10 000=0,09 m=9 cm;

Tloušťka stěny by musela být aspoň 9 cm.

V tomto případě platí: t=2⋅0,09300=0,18300=0,0006 s=0,6 ms;
a=v122d=30022⋅0,09=9⋅10418⋅10−2=0,5⋅106=5⋅105 ms2=5⋅102 kms2=500 kms2;

Pokud víme, že střela uvízla ve stěně v hloubce d, určeme, jakou rychlostí by vyletěla, kdyby byla tloušťka stěny d<d. Platí:

12m1v12−FOd=12m1v22;12m1v12−m1v122dd=12m1v22;

dále dostaneme: v121−dd=v22; tj. v2=v1d−dd;

Poznámka:

Předpoklad, že síla odporu stěny je stálá, není příliš realistický. Rovněž předpoklad, že se střela ve stěně pohybuje rovnoměrně zpomaleně, není příliš realistický. Učinili jsme je pro zjednodušení situace.

Příklad x:

Na vodorovné desce je dřevěný kvádr o hmotnosti m2. Střela o hmotnosti m1 letěla rychlostí v1 a uvízla v kvádru. Součinitel tření mezi kvádrem a deskou je f. Máme určit, jak daleko se kvádr po desce posune. Předpokládáme, že m1<m2.

Vyjdeme ze zákona zachování hybnosti, tj. pro výslednou rychlost platí: m1v1=(m1+m2) v,
tj. v=m1v1m1+m2;

Předpokládáme, že se kvádr vlivem tření bude pohybovat rovnoměrně zpomaleně. Vykoná práci proti třecí síle W=(m1+m2)gfΔs; která se změní v teplo. Platí:

W=(m1+m2)gfΔs=12(m1+m2)v2;

Δs=v22gf;

Příklad x:

Po vodorovné desce se pohybuje kvádr (bez tření) rychlostí v2 o hmotnosti m2. Střela o hmotnosti m1 letěla stejným směrem rychlostí v1 a uvízla v kvádru. Předpokládáme, že m1<m2; v1>v2; nechť střela uvízla v kvádru v hloubce d. Máme určit, jaká je síla odporu kvádru, jak dlouho se střela v kvádru pohybovala. Dále určeme zpomalení střely a zrychlení kvádru se střelou.

Pro výslednou rychlost platí: v=m1v1+m2v2m1+m2; (vážený aritmetický průměr)

v1−v=m2m1+m2(v1−v2); v−v2=m1m1+m2(v1−v2);

Buď a1 zpomalení střely vzhledem k podložce, buď a2 zrychlení kvádru vzhledem k podložce. Zpomalení střely vzhledem ke kvádru je a1+a2. Máme tyto vztahy:

v=v1−a1t0;v=v2+a2t0;

Odtud dále dostáváme: v1−v2=(a1+a2) t0;
kde t0 je doba, po kterou se střela pohybovala v kvádru.

Dále platí: m1a1=m2a2=FRO; (kde FRO je redukovaná síla odporu).

tj. a1=FROm1; a2=FROm2; a1+a2=FROm1+FROm2=FROm1+m2m1m2=FROmR;
kde mR=m1m2m1+m2; je tzv. redukovaná hmotnost.

Skutečná síla odporu kvádru je: FO=m1(a1+a2)=m1mR⋅FRO=m1+m2m2⋅FRO;

Za krátký okamžik t0 urazí kvádr vzdálenost: s=v2t0+12a2t02; střela urazí dráhu s+d (vzhledem k podložce), vzhledem ke kvádru urazí dráhu d (jak hluboko uvízne).

Dále platí tyto vztahy:

v1t0−12a1t02=s+d=v2t0+12a2t02+d;(v1−v2) t0=12(a1+a2) t02+d;

Dále dostáváme:

d=12(a1+a2) t02;

a1=v1−vt0=m2m1+m2⋅(v1−v2)t0; a2=v−v2t0=m1m1+m2⋅(v1−v2)t0;

a1+a2=m1+m2m1+m2⋅(v1−v2)t0=v1−v2t0;

t0=2dv1−v2;

m1a1=m1m2m1+m2⋅(v1−v2)t0=mR⋅(v1−v2)t0=mR(v1−v2)22d=FRO;

m2a2=m1m2m1+m2⋅(v1−v2)t0=mR⋅(v1−v2)t0=mR(v1−v2)22d=FRO;

FRO=mR(v1−v2)22d;

FO=m1mR⋅FRO=m1⋅(v1−v2)t0=m1+m2m2⋅FRO;

a1=v1−vt0=m2m1+m2⋅(v1−v2)t0=m2m1+m2⋅(v1−v2)22d;

a2=v−v2t0=m1m1+m2⋅(v1−v2)t0=m1m1+m2⋅(v1−v2)22d;

Za krátký okamžik t0 urazí kvádr vzdálenost:

s=v2t0+12a2t02=2v2v1−v2⋅d+12⋅m1m1+m2⋅(v1−v2)t0⋅t02=2v2v1−v2⋅d+12⋅m1m1+m2⋅(v1−v2) t0=
2v2v1−v2⋅d+m1m1+m2⋅d;

Za krátký okamžik t0 urazí střela vzdálenost vzhledem k podložce:

s+d=v1t0−12a1t02=2v1v1−v2⋅d−12⋅m2m1+m2⋅(v1−v2)t0⋅t02=
=2v1v1−v2⋅d−12⋅m2m1+m2⋅(v1−v2) t0=2v1v1−v2⋅d−m2m1+m2⋅d;

Rozdíl vzdáleností je skutečně:

2v1v1−v2⋅d−m2m1+m2⋅d−2v2v1−v2⋅d−m1m1+m2⋅d=2⋅v1−v2v1−v2⋅d−m1+m2m1+m2⋅d=2d−d=d;

Kinetická energie před nárazem střely:

Wk1=12m1v12+12m2v22;

Kinetická energie po uvíznutí střely v kvádru:

Wk2=12(m1+m2)v2=12(m1+m2) m1v1+m2v2m1+m22=12⋅m12v12+2m1m2v1v2+m22v22m1+m2;

Rozdíl kinetických energií:

ΔW=Wk1−Wk2=12m1v12+12m2v22−12⋅m12v12+2m1m2v1v2+m22v22m1+m2
=12⋅m1m2(v12−2v1v2+v22)m1+m2=12⋅mR(v1−v2)2; (viz též příklad x)

A=FROd=mR(v1−v2)22d⋅d=12⋅mR(v1−v2)2; (práce vykonaná proti síle odporu)

Pokud je dána síla odporu, vypočteme redukovanou sílu odporu: FRO=m2m1+m2FO; pak stanovíme hloubku vniknutí střely do kvádru.

tj. a1=FROm1; a2=FROm2; a1+a2=FROm1+FROm2=FROm1+m2m1m2=FROmR;
kde mR=m1m2m1+m2; je tzv. redukovaná hmotnost.

t0=v1−va1=1a1⋅m2(v1−v2)m1+m2=m1FRO⋅m2(v1−v2)m1+m2=mR(v1−v2)FRO;

t0=v−v2a2=1a2⋅m1(v1−v2)m1+m2=m2FRO⋅m1(v1−v2)m1+m2=mR(v1−v2)FRO;

d=mR(v1−v2)22FRO;

Pokud střela narazí do stojícího kvádru, je v2=0, vzorce se zjednoduší.

v=m1v1m1+m2; v1−v=m2v1m1+m2;

t0=2dv1; a1=m2m1+m2⋅v122d; a2=m1m1+m2⋅v122d;

FRO=mRv122d; a1+a2=v122d=FROmR;

Nechť je např.
v1=200 ms, v2=0ms, d=5 cm=0,05 m; m1=20 g=0,02 kg; m2=2,5 kg;
Střela o hmotnosti 20 gletěla rychlostí v1 a uvízla v kvádru 5 cm hluboko (hmotnost kvádru je 2,5 kg). Určíme, jaká je síla odporu kvádru, jaká je výsledná rychlost a jak se kvádr posunul, než ustal pohyb střely vzhledem ke kvádru.

v=m1v1m1+m2=0,02⋅2000,02+2,5=42,52=1,59 ms;

mR=m1m2m1+m2=0,02⋅2,52,52=0,052,52=0,01984 kg=19,84 g

FRO=mRv122d=0,01984 ⋅20022⋅0,05=0,01984 ⋅4 ⋅1040,1=793,60,1=7 936 N=7,936 kN;
(redukovaná síla odporu kvádru)

FO=m1mR⋅FRO=0,020,01984⋅7 936=8 000 N=8 kN;

a1=FROm1=79360,02=396 800 ms2=396,8 kms2;

a2=FROm2=79362,5=3 174,4 ms2=3,2 kms2;

t0=mRv1FRO=0,01984 ⋅2007 936=0,0005 s=0,5 ms;

t0=2dv1=2⋅0,05200=0,1200=0,0005 s=0,5 ms;

s=12a2t02=12⋅3174,4⋅(5⋅10−4)2=12⋅3174,4⋅25⋅10−8=39 680 ⋅10−8=
=0,4⋅10−3m=0,4 mm;

Wk1=12m1v12=12⋅0,02⋅2002=400 J;

Wk2=12(m1+m2)v2=12⋅2,520⋅1,592=3,18 J;

A=FROd=7 936⋅0,05 {=396,8 J; (práce vykonaná proti síle odporu)

Příklad x:

Stejná situace jako v předchozím příkladu, ale s tím rozdílem, že nyní uvažujeme tření mezi kvádrem a podložkou. Nechť je koeficient smykového tření f. Rychlost kvádru v okamžiku, kdy střela narazí do kvádru, je v2. Předpokládáme, že m1<m2; v1>v2;

Platí toto: m1v1+m2v2=(m1+m2) v+Ftr⋅t0;

Pro třecí sílu platí toto: Ftr=G⋅f=(m1+m2)gf; pro výslednou rychlost platí toto:

v=m1v1+m2v2m1+m2−gft0;

Výsledná rychlost bude vzhledem k tření o něco nižší.

v1−v=m2m1+m2(v1−v2)+gft0; v−v2=m1m1+m2(v1−v2)−gft0;

Buď a1 zpomalení střely vzhledem k podložce, buď a2 zrychlení kvádru vzhledem k podložce. Zpomalení střely vzhledem ke kvádru je a1+a2. Máme tyto vztahy:

v=v1−a1t0;v=v2+a2t0;

Odtud dále dostáváme: v1−v2=(a1+a2) t0;
kde t0 je doba, po kterou se střela pohybovala v kvádru.

t0=v1−va1=v−v2a2;

d=12(a1+a2) t02;

Po vyřešení rovnic obdržíme (nebudeme to již rozepisovat):

a1=m2m1+m2⋅(v1−v2)22d+gf;

a2=m1m1+m2⋅(v1−v2)22d−gf;

a1+a2=(v1−v2)22d;

t0=2dv1−v2;

Dále platí:

FRO=m1a1; FRO−Ftr=m2a2; tj. m1a1=m2a2+(m1+m2)gf;

m1a1=m1m2m1+m2⋅(v1−v2)22d+m1gf=mR⋅(v1−v2)22d+m1gf;

m2a2=m1m2m1+m2⋅(v1−v2)22d−m2gf=mR⋅(v1−v2)22d−m2gf;

m1(a1−gf)=m2(a2+gf)=mR⋅(v1−v2)22d;

FO=m1(a1+a2)=m1(v1−v2)22d; FRO=m1a1=mR(v1−v2)22d+m1gf;

FRO−Ftr=m2a2=mR(v1−v2)22d−m2gf;

FRO=m2m1+m2⋅FO+m1gf;

Jak se změní situace z předchozího příkladu, budeme-li uvažovat tření mezi kvádrem a podložkou. Nechť součinitel smykového tření je f=0,3. Ostatní údaje jsou stejné.

t0=2dv1=2⋅0,05200=0,1200=0,0005 s=0,5 ms;

a1=m2m1+m2⋅v122d+gf=2,52,52⋅20022⋅0,05+9,81⋅0,3=0,992⋅400 000+2,943 {=
=396 800+2,943 {=396 803 ms2=396,8 kms2;

a2=m1m1+m2⋅v122d−gf=0,022,52⋅20022⋅0,05−9,81⋅0,3=0,0079⋅400 000−2,943 {=

=3174,6−2,943 {=3172 ms2=3,2 kms2;

v=m1v1m1+m2−gft0=0,02⋅2000,02+2,5−9,81⋅0,3⋅0,0005=42,52−0,0015 {=
=1,59−0,0015 {=1,59 ms;

Ftr=(m1+m2)gf=2,52⋅9,81⋅0,3=7,4 N;

FRO=m1a1=0,02⋅396 803 {=7936 N=7,936 kN;FO=m1(a1+a2)=0,02⋅(396803+3172)=7 999 N=8 kN;

s=12a2t02=12⋅3172⋅(5⋅10−4)2=1586⋅25⋅10−8=39 650⋅10−8=
=0,4⋅10−3m=0,4 mm;

Příklad x:

Jsou 3 stejné trubky, 2 vedle sebe, 1 na nich (viz náčrtek). Tíha každé trubky je G=m⋅g. Máme určit, jakou silou působí trubky na podlahu a do boku.

Spojíme-li středy trubek, vznikne rovnostranný trojúhelník. Tíha horní trubky se rozloží na 2 stejně velké složky, které svírají úhel 60°, každá složka svírá se svislým směrem úhel 30°. Rovnoběžník sil je kosočtverec (viz náčrtek), jehož vnitřní úhly mají velikosti: 60°,120°,60°,120°.

Podle kosinové věty platí:
G2=GA2+GA2−2GAGAcos120°=GA2+GA2−2GA2(−12)=GA2+GA2+GA2=3GA2; tj.
G=GA3; GA=G3=G33;

Tím jsme určili velikosti složek. Složky také vyjádříme vektorově.

G=(0;−G); GA1=(−G36;−G2); GA2=(G36;−G2);

Platí: GA1+GA2=G;

Každá spodní trubka působí na podlahu silou:32G=1,5 G celkem tedy 3 G.
Každá spodní trubka působí do boku silou G36=0,288 G;

Příklad x:

Buď tyč délky l připevněna ke stěně kloubem (tj. může se svisle otáčet, viz náčrtek). Buď dále G1 tíha tyče (těžiště uprostřed), ve vzdálenosti w (ve směru tyče) od stěny je zavěšeno břemeno tíhy G. Předpokládáme, že platí: w≤l. Nad tyčí je drát ukotvený ve zdi, který ji drží na konci (aby se netočila dolů). Tyč svírá se svislou zdí úhel α, drát svírá s tyčí úhel β.

Určeme, jakou silou je drát napínán.

Vyjdeme z rovnováhy momentů sil. Moment tíhy břemena je G⋅w⋅sinα, moment tíhy tyče je G1⋅l2⋅sinα. Moment napínací síly drátu je FN⋅l⋅sinβ. Máme rovnici:

G⋅w⋅sinα+G1⋅l2⋅sinα−FN⋅l⋅sinβ=0;G⋅w⋅sinα+G1⋅l2⋅sinα=FN⋅l⋅sinβ;

Odtud dostáváme:

FN=sinαsinβG⋅wl+G1⋅12;

Použité zdroje:

  - Horák Z., Krupka F.: Fyzika

  - Hořejší J.: Sbírka úloh z dynamiky (1967)

  - Salach S, Plazak T, Sanok Z,: 500 testových úloh z fyziky (překlad z polského originálu)

  - Kopal A., Machonský L., Šimek L.: Příklady z fyziky, TUL

  - Urgošík B.: Fyzika