Sdílení tepla

Teplo se může sdílet těmito způsoby:

- vedením

- prouděním

- zářením

Teplo přechází samovolně z míst o vyšší teplotě do míst o nižší teplotě.

Sdílení tepla vedením (kondukce) a prouděním (konvekce) se děje prostřednictvím nějaké látky. Sdílení tepla zářením je možné i přes prázdný prostor.

Budeme se zabývat problematikou sdílení tepla vedením.

Vyjdeme ze základního vzorce pro vedení tepla:

Q=λ⋅Ss⋅τ⋅(t2−t1)

Vzorec udává, kolik tepla prostoupí stěnou.

λ− součinitel tepelné vodivosti [Wm K]

S− plocha stěny [m2]

s− tloušťka stěny [m]

τ− čas [s]

t2− - teplota před stěnou [K]

t1− - teplota za stěnou [K]

Q− množství tepla, které prostoupí stěnou [J=Ws]

Veličina t2−t1 představuje teplotní rozdíl.

Dále definujeme veličinu q, což je hustota tepelného toku. Udává, kolik tepla prostoupí jednotkou plochy za časovou jednotku. Platí:

q=λs⋅(t2−t1)=Qτ⋅S;

q− hustota tepelného toku, tj. množství tepla, které projde plochou 1 m2 za 1 s. [Wm2]

Veličině λs se též říká součinitel prostupu tepla, rozměr je: [Wm2K].

Platí: q=−λ⋅dtdx; x∈0;s;

(Fourierův zákon vedení tepla)

Tímto vztahem je vyjádřeno, že teplo proudí z místa o vyšší teplotě do místa o nižší teplotě, tj. ve směru teplotního spádu. Proto je v rovnici znaménko minus.

Bude-li na jedné straně stěny teplota t1, na druhé straně stěny teplota t2, nechť např. t1>t2, bude teplo postupovat směrem od vyšší teploty k nižší teplotě (viz 2. termodynamický zákon).

Po ustálení bude teplotní spád vyjádřen přímkou (viz náčrtek).

t(0)=t1; t(s)=t2; t'(x)=C=−t1−t2s=t2−t1s;t(x)=t1−(t1−t2)s⋅x=t2+(t1−t2)s⋅(s−x); x∈0;s;

Takto bude vyjádřeno rozložení teploty po ustálení.

Při přestupu tepla na rozhraní dvou různých prostředí (např. stěna – vzduch) také uvažujeme tzv. součinitel přestupu tepla (značíme α, rozměr [Wm2K]). Pro množství tepla, které přestoupí, platí podobný vztah.

Q=α⋅S⋅τ⋅(t2−t1)

Nyní odvodíme rovnici pro vedení tepla. Zatím uvažujme vedení tepla v jednom směru.

Rozložení teploty nechť vyjadřuje funkce 2 proměnných t(x;τ); x∈0;s; τ∈

Proměnná τ představuje čas, proměnná x představuje vzdálenost.

Nyní uvažujme tenkou vrstvu stěny o tloušťce dx.

t(x+dx;τ)−t(x;τ)=∂t(x;τ)∂x⋅dx;		(diferenciál)
dQ=−λ⋅Sdx⋅dτ⋅(t(x+dx;τ)−t(x;τ))=−λ⋅S⋅dτ⋅∂t(x;τ)∂x;

Q'(τ)=dQdτ=−λ⋅S⋅∂t(x;τ)∂x; q(x;τ)=Q'(τ)S=−λ⋅∂t(x;τ)∂x;

Máme tento vztah:

q(x;τ)=−λ⋅∂t(x;τ)∂x;

Za dobu dτ „přiteče“ do vrstvy (x;x+dx) teplo: −λ⋅S⋅∂t(x;τ)∂x⋅dτ=q(x;τ)⋅S⋅dτ; a „odteče“ teplo: −λ⋅S⋅∂t(x+dx;τ)∂x⋅dτ=q(x+dx;τ)⋅S⋅dτ;

Dostáváme toto:

dQ=λ⋅S⋅∂t(x+dx;τ)∂xdτ−λ⋅S⋅∂t(x;τ)∂xdτ=λ⋅S⋅∂t(x+dx;τ)∂x−∂t(x;τ)∂x dτ=
=λ⋅S⋅∂2t(x;τ)∂x2⋅dx⋅dτ;

Tepelná kapacita vrstvy je: K=S⋅dx⋅ρ⋅c; (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

K - tepelná kapacita JK

ρ - hustota materiálu kgm3

c - měrné teplo Jkg K

t(x;τ+dτ)=t(x;τ)+dQK=t(x;τ)+λ⋅S⋅∂2t(x;τ)∂x2⋅dx⋅dτS⋅dx⋅ρ⋅c=
=t(x;τ)+λρ⋅c⋅∂2t(x;τ)∂x2⋅dτ;

t(x;τ+dτ)−t(x;τ)=∂t(x;τ)∂τ⋅dτ;	(diferenciál)

Porovnáním výsledků konečně dostaneme: ∂t(x;τ)∂τ=λρ⋅c⋅∂2t(x;τ)∂x2;

Položme ještě: A=λρ⋅c; (též se nazývá součinitel teplotní vodivosti, rozměr [m2s])

Tím jsme dostali diferenciální rovnici pro vedení tepla:

∂t(x;τ)∂τ=A⋅∂2t(x;τ)∂x2;

Tato rovnice platí pro vedení tepla rovinnou stěnou. Po ustálení bude platit: ∂t(x;τ)∂τ=0; tedy také ∂2t(x;τ)∂x2=0; tedy vyhovuje lineární funkce t(x;τ)=a+bx. Po ustálení má teplota ve stěně lineární průběh.

Nyní uvažujme vedení tepla ve více směrech. Rozložení teploty vyjadřuje funkce 4 proměnných, t(x;y;z;τ), kde 4. proměnná představuje čas. Buď dán objemový element dV=dx dy dz; Nechť za dobu dτ přiteče teplo ve směrech jednotlivých os po řadě: dQx, dQy, dQz.

dQx=−λ⋅dy dzdx⋅dτ⋅(t(x+dx;y;z;τ)−t(x;y;z;τ))=−λ⋅dy dz⋅dτ⋅∂t(x;y;z;τ)∂x;
dQy=−λ⋅dx dzdy⋅dτ⋅(t(x;y+dy;z;τ)−t(x;y;z;τ))=−λ⋅dx dz⋅dτ⋅∂t(x;y;z;τ)∂y;
dQz=−λ⋅dx dydz⋅dτ⋅(t(x;y;z+dz;τ)−t(x;y;z;τ))=−λ⋅dx dy⋅dτ⋅∂t(x;y;z;τ)∂z;

Také dostáváme:

qx(x;y;z;τ)=−λ⋅∂t(x;y;z;τ)∂x;
qy(x;y;z;τ)=−λ⋅∂t(x;y;z;τ)∂y;
qz(x;y;z;τ)=−λ⋅∂t(x;y;z;τ)∂z;

qx;qy;qz=−λ ∂t∂x;∂t∂y;∂t∂z=−λ⋅grad(x;y;z) t(x;y;z;τ); (Fourierův zákon)

Hustota tepelného toku má směr největšího teplotního spádu.

Podobně jako v jednorozměrném případě dostaneme toto:

dQx=λ⋅dy dz⋅∂2t(x;y;z;τ)∂x2⋅dx⋅dτ=λ⋅dV⋅∂2t(x;y;z;τ)∂x2⋅dτ;
dQy=λ⋅dx dz⋅∂2t(x;y;z;τ)∂y2⋅dy⋅dτ=λ⋅dV⋅∂2t(x;y;z;τ)∂y2⋅dτ;
dQz=λ⋅dx dy⋅∂2t(x;y;z;τ)∂z2⋅dz⋅dτ=λ⋅dV⋅∂2t(x;y;z;τ)∂z2⋅dτ;

dQx+dQy+dQz=λ⋅dV⋅∂2t∂x2+∂2t∂y2+∂2t∂z2⋅dτ;

Tepelná kapacita objemového elementu je: K=dV⋅ρ⋅c; (za předpokladu, že se jedná o  homogenní materiál)

t(x;y;z;τ+dτ)=t(x;y;z;τ)+dQx+dQy+dQzK=
=t(x;y;z;τ)+λρ⋅c⋅∂2t∂x2+∂2t∂y2+∂2t∂z2⋅dτ;

t(x;y;z;τ+dτ)−t(x;y;z;τ)=∂t(x;y;z;τ)∂τ⋅dτ;

Porovnáním výsledků konečně dostaneme:
∂t(x;y;z;τ)∂τ=λρ⋅c⋅∂2t∂x2+∂2t∂y2+∂2t∂z2;

Položme ještě: A=λρ⋅c; (též se nazývá součinitel teplotní vodivosti, rozměr [m2s])

Tím jsme dostali diferenciální rovnici pro vedení tepla ve více směrech:

∂t(x;y;z;τ)∂τ=A⋅∂2t∂x2+∂2t∂y2+∂2t∂z2;

Pokud použijeme Laplaceův operátor, můžeme rovnici pro vedení tepla vyjádřit takto:

∂t(x;y;z;τ)∂τ=A⋅Δt(x;y;z);

Příklad:

Uvažujme dlouhou homogenní tyč konstantního průřezu, která je na jednom konci připevněna ke zdroji tepla o teplotě t1, okolí má teplotu t0, přičemž předpokládáme t1>t0. Určíme rozložení teploty v tyči po ustálení. Opět uvažujme tenkou vrstvu (x;x+dx).

S - průřez tyče, O - obvod tyče, α - součinitel přestupu tepla z tyče do okolí, λ - součinitel tepelné vodivosti tyče.

Za dobu dτ „přiteče“ do vrstvy (x;x+dx) teplo: −λ⋅S⋅∂t(x)∂x⋅dτ=q(x)⋅S⋅dτ; a „odteče“ teplo: −λ⋅S⋅∂t(x+dx)∂x⋅dτ=q(x+dx)⋅S⋅dτ; Kromě toho ještě unikne do okolí teplo: α⋅O⋅dx⋅(t(x)−t0)⋅dτ.

Dostáváme toto:

dQdτ=λ⋅S⋅∂t(x+dx)∂x−∂t(x)∂x−α⋅O⋅dx⋅(t(x)−t0)==λ⋅S⋅∂2t(x)∂x2−α⋅O⋅(t(x)−t0)⋅dx;

Po ustálení platí: dQdτ=0; tj. máme nehomogenní diferenciální rovnici:

λ⋅S⋅∂2t(x)∂x2−α⋅O⋅(t(x)−t0)=0;

kterou lze upravit na tvar: ∂2t(x)∂x2−α⋅Oλ⋅S⋅(t(x)−t0)=0;

Položme C=α⋅Oλ⋅S>0; pak rovnice přejde na tvar: ∂2t(x)∂x2−C (t(x)−t0)=0; tj.

∂2t(x)∂x2−C⋅t(x)=− C⋅t0;

Řešením této diferenciální rovnice (2. řádu) je:

t(x)=t0+K1eCx+K2e− Cx;

(viz MA, diferenciální rovnice), čísla K1,K2 jsou konstanty.

Řešení budeme ještě specifikovat pomocí počátečních podmínek: t(0)=t1; t(+∞−)=t0;

Protože platí: limx→+∞eCx=+∞; je nutně K1=0; Tak dostáváme: K2=t1−t0; tj. máme řešení:

t(x)=t0+(t1−t0)⋅e− Cx;

Je-li speciálně průřez tyče kruhový, máme toto: S=πr2; O=2πr; C=2αλr;

Příklad:

Hledejme řešení diferenciální rovnice pro vedení tepla ve tvaru:

t(x;τ)=a+bx+cx2+dτ;

kde a,b,c,d∈R jsou konstanty.

∂t(x;τ)∂x=b+2cx; ∂2t(x;τ)∂x2=2c; ∂t(x;τ)∂τ=d;

Porovnáním stran rovnice dostaneme: d=2Ac; tj. máme řešení:

t(x;τ)=a+bx+cx2+2Acτ;

Je-li speciálně c=0, máme řešení ve tvaru:

t(x;τ)=a+bx;

Tedy vyhovuje lineární funkce v proměnné x a konstantní v proměnné τ, tj. v čase.

Příklad:

Uvažujme nekonečně širokou stěnu ohraničenou z jedné strany, přičemž uvnitř stěny je teplota t0, na hraniční straně je udržována stálá teplota t1, přičemž t1>t0. Máme určit, jak se bude měnit teplota uvnitř stěny, přičemž uvažujeme vedení tepla pouze v jednom směru.

Položme: ψ(z)=2π0ze−v2dv; platí: ψ'(z)=2πe−z2; ψ(0)=0; ψ(+∞−)=1; (viz MA).
Již víme, že uvedenou funkci nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí.

Hledáme řešení rovnice ve tvaru: t(x;τ)=c1+c2 ψx2Aτ;
přičemž platí okrajové podmínky: t(0;τ)=t1; t(+∞;τ)=t0; t(x;0)=t0; x;τ>0;

t(x; 0)=t0;x>0;t1;x=0;

Na počátku je teplota na hraniční straně t1, všude uvnitř stěny je teplota t0. Na jedné straně je stálá teplota t1, v nekonečné vzdálenosti je stálá teplota t0. Ve vzdálenosti x>0 se bude teplota postupně zvyšovat od t0 do t1.

Ověříme, že uvedený tvar funkce skutečně vyhovuje diferenciální rovnici pro vedení tepla.

∂t(x;τ)∂x=c22πe−x24Aτ12Aτ=c21Aτπe−x24Aτ;

∂2t(x;τ)∂x2=c21Aτπe−x24Aτ⋅−2x4Aτ=− c2x2AτAτπe−x24Aτ;

∂t(x;τ)∂τ=c22πe−x24Aτ⋅−x4τAτ=− c2x2τAτπe−x24Aτ;

Tedy vskutku platí: ∂t(x;τ)∂τ=A∂2t(x;τ)∂x2;

Ještě určíme konstanty c1,c2.
t1=t(0;τ)=c1+c2⋅0⇒c1=t1; t0=t(+∞;τ)=t1+c2⋅1⇒c2=t0−t1;

Řešení rovnice, které splňuje okrajové podmínky, má tvar:

t(x;τ)=t1+(t0−t1) ψx2Aτ;

Poznamenejme, že dle předpokladu je: t0−t1<0.

Parabola o rovnici τ=ax2, a>0; představuje konstantní hladinu.

t(x;ax2)=t1+(t0−t1) ψx2Aax2=t1+(t0−t1) ψ12Aa;

Podle předpokladu je c2=t0−t1<0, tudíž je: ∂t(x;τ)∂x<0; ∂2t(x;τ)∂x2>0; tudíž je teplota při pevném čase vzhledem ke vzdálenosti od počátku klesající konvexní funkce. Teplota v jistém bodě (při pevném x) je zase rostoucí funkce času, neboť ∂t(x;τ)∂τ>0; Abychom zjistili, zda je konvexní či konkávní, musíme ještě určit ∂2t(x;τ)∂τ2.

∂t(x;τ)∂τ=− c2x2τAτπe−x24Aτ=− c2x2Aπτ−32 e−x24Aτ;

∂2t(x;τ)∂τ2=− c2x2Aπ−32τ−52e−x24Aτ+τ−32e−x24Aτx24Aτ2=
− c2x2Aπ−32τ−52e−x24Aτ+τ−72e−x24Aτx24A=− c2x2Aπe−x24Aττ−52−32+τ−1x24A=
=− c2x2Aπe−x24Aττ−52−32+x24Aτ;

Je zřejmé, že ∂2t(x;τ)∂τ2=0⇔τ=x26A;

Teplota jako funkce času při pevném x je konvexní v intervalu (0; x26A), konkávní v intervalu (x26A; +∞), bod x26A; t1+(t0−t1) ψ62 je inflexní bod.

Parabola o rovnici: τ=x26A; je tzv. hlavní parabola, prochází inflexními body.

∂t(x;τ)∂ττ=x26A=−c236Ax2πe−32=(t1−t0)36Ax2πe−32; (derivace v inflexním bodě)

Příklad:

Řešení rovnice pro vedení tepla můžeme též hledat ve tvaru:

t(x;τ)=sin(ax+bτ)⋅ecx+dτ;t(x;τ)=cos(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

kde a,b,c,d∈R jsou konstanty.

∂t(x;τ)∂x=acos(ax+bτ)⋅ecx+dτ+csin(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

∂2t(x;τ)∂x2=−a2sin(ax+bτ)⋅ecx+dτ+2accos(ax+bτ)⋅ecx+dτ+c2sin(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

∂t(x;τ)∂τ=bcos(ax+bτ)⋅ecx+dτ+dsin(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

Porovnáním koeficientů dostaneme: b=2Aac; d=A(c2−a2);

∂t(x;τ)∂x=−asin(ax+bτ)⋅ecx+dτ+ccos(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

∂2t(x;τ)∂x2=−a2cos(ax+bτ)⋅ecx+dτ−2acsin(ax+bτ)⋅ecx+dτ+c2cos(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

∂t(x;τ)∂τ=−bsin(ax+bτ)⋅ecx+dτ+dcos(ax+bτ)⋅ecx+dτ;

Porovnáním koeficientů dostaneme: −b=−2Aac; d=A(c2−a2);

V obou případech vyjde: b=2Aac; d=A(c2−a2);
tedy takové vztahy mezi koeficienty musí platit.

Pokud bude např. b=c=0, dostaneme: d=−A a2;

t(x;τ)=sin(ax)⋅edτ=sin(ax)⋅e−Aa2τ;t(x;τ)=cos(ax)⋅edτ=cos(ax)⋅e−Aa2τ;

Pokud bude např. a=0, bude také b=0, dostaneme: d=A c2;

t(x;τ)=0;t(x;τ)=ecx+dτ=ecxedτ=ecxeAc2τ;

Příklad:

Hledejme řešení rovnice ve tvaru součinu: t(x;τ)=f(x)g(τ);

∂t(x;τ)∂x=f'(x)g(τ); ∂2t(x;τ)∂x2=f''(x)g(τ); ∂t(x;τ)∂τ=f(x)g'(τ);

Porovnáním dostaneme:

f(x)g'(τ)=A⋅f''(x)g(τ);

Položme: A=A1A2;

Dostáváme tak soustavu obyčejných diferenciálních rovnic:

f(x)=A1f''(x);g'(τ)=A2g(τ);

Řešením první rovnice je: f(x)=C1e1A1x+C2e− 1A1x.

Řešením druhé rovnice je: g(τ)=C3eA2τ;

Je-li A1,A2>0, je řešením rovnice:
t(x;τ)=(C1e1A1x+C2e− 1A1x) C3eA2τ=C1C3 e1A1x+A2τ+C2C3 e− 1A1x+A2τ;

Je-li A1,A2<0, je řešením rovnice:
t(x;τ)=(C1sin(x−A1)+C2cos(x−A1)) C3eA2τ;

Příklad:

Ukážeme, že rovnici pro vedení tepla vyhovuje též funkce tvaru:

t(x;τ)=12Aπτ−τ0e− (x−x0)24A(τ−τ0);

∂t(x;τ)∂x=12Aπτ−τ0e− (x−x0)24A(τ−τ0)⋅−2(x−x0)4A(τ−τ0)=−(x−x0)4AAπ(τ−τ0)32e− (x−x0)24A(τ−τ0);

∂2t(x;τ)∂x2=−14AAπ(τ−τ0)32e− (x−x0)24A(τ−τ0)−(x−x0)4AAπ(τ−τ0)32e− (x−x0)24A(τ−τ0)−2(x−x0)4A(τ−τ0)=
=14AAπ(τ−τ0)32e− (x−x0)24A(τ−τ0)−1+(x−x0)22A(τ−τ0);

t(x;τ)=12Aπτ−τ0e− (x−x0)24A(τ−τ0)=12Aπ(τ−τ0)−12e− (x−x0)24A(τ−τ0)−1;

∂t(x;τ)∂τ=12Aπ−12(τ−τ0)−32 e− (x−x0)24A(τ−τ0)+
+12Aπ(τ−τ0)−12e− (x−x0)24A(τ−τ0) (x−x0)24A(τ−τ0)−2=
=12Aπe− (x−x0)24A(τ−τ0)−12(τ−τ0)−32+(x−x0)24A(τ−τ0)−52=
=14Aπ(τ−τ0)32e− (x−x0)24A(τ−τ0)−1+(x−x0)22A(τ−τ0);

Porovnáním výsledků zjistíme, že skutečně platí: ∂t(x;τ)∂τ=A∂2t(x;τ)∂x2;

Poznámka:

Funkce v předchozím příkladu připomíná svým tvarem hustotu Normálního rozdělení (viz PMS).

Uvažujme nyní rovnou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev n∈N. Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

Nechť po ustálení platí: t1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=t2;
kde t1 je teplota nalevo od stěny, t2 je teplota napravo od stěny, dále tM j je teplota na rozhraní j− té a j+1− té vrstvy, j=1,…,n−1;

Položme kj=λjsj; j=1,…,n; rozměr [Wm2K], což je součinitel prostupu tepla j− tou vrstvou. Předpokládáme tedy: t1>t2.

Máme soustavu rovnic: 	k1⋅(tM0−tM1)=q;k2⋅(tM1−tM2)=q;…kn⋅(tM n−1−tM n)=q;	q=Q'(τ)S

Obecně je: kj⋅(tM j−1−tM j)=q; j=1,…,n; tM0=t1; tM n=t2;

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme: k=1j=1n1kj=1j=1nsjλj; pak také platí: 1k=j=1n1kj=j=1nsjλj; q=k⋅(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+t2⋅l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

po rozepsání dostaneme: tM j=k⋅t1kn+…+t1kj+1+t2kj+…+t2k1;

tM j−1−tM j=kkj(t1−t2)=qkj; j=1,…,n;

q=k(t1−t2);

Také platí: tM j=kjtM j−1+kj+1tM j+1kj+kj+1; (vážený aritmetický průměr)

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, α1,α2. V tomto případě již nebude platit: t1=tM0∧tMn=t2; ale bude platit: t1>ts1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=ts2>t2;

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:
α1(t1−ts1)=q; α2(ts2−t2)=q;

Položme: k=11α1+j=1n1kj+1α2=11α1+j=1nsjλj+1α2;
pak také platí: 1k=1α1+j=1n1kj+1α2=1α1+j=1nsjλj+1α2; q=k⋅(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+1α2+t2⋅1α1+l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

tM0=ts1∧tMn=ts2;

Platí toto: tM0=ts1=t1−kα1(t1−t2); tM n=ts2=t2+kα2(t1−t2);

q=k(t1−t2);

Je-li součinitel přestupu tepla „nekonečně velký“, (α1=α2=+∞;), máme předchozí případ. Předpokládáme, že součinitel přestupu tepla z vrstvy na vrstvu je nekonečně velký.

Výraz k je součinitel prostupu tepla, výraz 1k je měrný tepelný odpor. Po ustálení bude mít teplota uvnitř vrstvy lineární průběh.

Příklad:

Uvažujme stěnu o jedné vrstvě (n=1), k1=λ1s1;

tM0=ts1; tM1=ts2;

Pak máme: k=11α1+1k1+1α2; 1k=1α1+1k1+1α2; q=k⋅(t1−t2);

ts1=t1−kα1(t1−t2)=k⋅t1α2+t1k1+t2α1;

ts2=t2+kα2(t1−t2)=k⋅t1α2+t2k1+t2α1;

Příklad:

Uvažujme stěnu o dvou vrstvách (n=2), k1=λ1s1; k2=λ2s2;

tM0=ts1; tM2=ts2;

Pak máme: k=11α1+1k1+1k2+1α2; 1k=1α1+1k1+1k2+1α2; q=k⋅(t1−t2);

tM0=ts1=t1−kα1(t1−t2)=k⋅t1α2+t1k2+t1k1+t2α1;

tM1=k1tM0+k2tM2k1+k2=k⋅t1α2+t1k2+t2k1+t2α1;

tM1=ts1−kk1(t1−t2)=ts2+kk2(t1−t2);

tM2=ts2=t2+kα2(t1−t2)=k⋅t1α2+t2k2+t2k1+t2α1;

Nyní se budeme zabývat průchodem tepla válcovou stěnou. Představme si např. kulatou místnost.

r1 - vnitřní poloměr

r2 - vnější poloměr

t1 - teplota uvnitř stěny

t2 - teplota vně stěny

r2−r1 - tloušťka stěny (r2>r1)

h - výška stěny

Plocha vnějšku stěny je: Spl=2πr2h; plocha vnitřku stěny je: Spl=2πr1h;

Buď t(x) teplota jako funkce vzdálenosti od středu. Platí: t(r1)=t1; t(r2)=t2; předpokládejme, že t1>t2. Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru od osy válce ven (pouze radiální teplotní spád).

Zvolme x∈r1;r2 a uvažujme průchod tepla tenkou válcovou vrstvou o tloušťce dx. Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Q=λ⋅Sdx⋅dt⋅τ=λ⋅S⋅dtdx⋅τ=λ⋅2πxh⋅t'(x)⋅τ;

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit: dQdτ=Q'(τ)=−λ⋅2πxh⋅t'(x)=C; tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
x⋅t'(x)=C⇒t'(x)=Cx⇒t(x)=C⋅lnx+K; (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty C,K.

t1=t(r1)=C⋅lnr1+K; t2=t(r2)=C⋅lnr2+K;

0<t1−t2=C (lnr1−lnr2)=C⋅lnr1r2;

r1<r2⇒r1r2<1⇒lnr1r2<0;  C=t1−t2lnr1r2=−t1−t2lnr2r1<0;

Máme tedy: t(x)=K−t1−t2lnr2r1⋅lnx;

Konstantu K určíme z podmínek: t(r1)=t1; t(r2)=t2;

Máme tak dvojí vyjádření konstanty K.

K=t1−C⋅lnr1=t1+t1−t2lnr2r1⋅lnr1; K=t2−C⋅lnr2=t2+t1−t2lnr2r1⋅lnr2;

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

t(x)=t1−t1−t2lnr2r1⋅lnxr1; lnxr1>0; t(x)=t2+t1−t2lnr2r1⋅lnr2x; lnr2x>0;

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty ve válcové stěně po ustálení pro x∈r1;r2.

V obou případech dostaneme: t'(x)=−t1−t2lnr2r1⋅1x; (zřejmě t'(x)<0).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí: q(x)=−λ⋅t'(x)=λx⋅t1−t2lnr2r1;

Plocha válcové vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla (vztažený na jednotku délky válce) tenkou vrstvou je: λ2πxdx, převrácená hodnota je teplený odpor, tj. 12πλdxx; Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj. 12πλr1r2dxx=12πλlnxr1r2=12πλlnr2r1; Součinitel prostupu tepla je: 2πλlnr2r1.

Buď q množství tepla, které projde jednotkou délky válce za časovou jednotku, platí:

q=2πλ t1−t2lnr2r1;

rozměr je: Wm.

Rovnice pro vedení tepla válcovou stěnou má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve směru od osy válce ven (pouze radiální směr).

dQ=−λ⋅Sdx⋅dτ⋅(t(x+dx;τ)−t(x;τ))=−λ⋅2πxh⋅dτ⋅∂t(x;τ)∂x;

Q'(τ)=dQdτ=−λ⋅2πxh⋅∂t(x;τ)∂x;

Za dobu dτ „přiteče“ do vrstvy (x;x+dx) teplo: −λ⋅2πxh⋅∂t(x;τ)∂x⋅dτ; a „odteče“ teplo: −λ⋅2π(x+dx)h⋅∂t(x+dx;τ)∂x⋅dτ;

dQ=2πλh (x+dx)∂t(x+dx;τ)∂x−x∂t(x;τ)∂x dτ=
=2πλh x∂2t(x;τ)∂x2dx+∂t(x+dx;τ)∂xdx dτ=2πλh x∂2t(x;τ)∂x2+∂t(x;τ)∂x dxdτ;

Tepelná kapacita vrstvy je: K=2πxh⋅dx⋅ρ⋅c; (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

t(x;τ+dτ)=t(x;τ)+dQK=t(x;τ)+2πλh x∂2t(x;τ)∂x2+∂t(x;τ)∂x dxdτ2πxh⋅dx⋅ρ⋅c=
=t(x;τ)+λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+1x∂t(x;τ)∂x dτ;

∂t(x;τ)∂τ=t(x;τ+dτ)−t(x;τ)dτ=λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+1x∂t(x;τ)∂x;

Položme ještě: A=λρ⋅c;

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla válcem:

∂t(x;τ)∂τ=A ∂2t(x;τ)∂x2+1x∂t(x;τ)∂x;

Po ustálení platí: ∂t(x;τ)∂τ=0, tj. platí: ∂2t(x;τ)∂x2+1x∂t(x;τ)∂x=0;

zřejmě vyhovuje funkce: t(x;τ)=t(x)=C⋅lnx+K;

∂t(x;τ)∂x=Cx; ∂2t(x;τ)∂x2=−Cx2;

Bude-li stěna válce velmi tenká, bude podíl r2r1 blízký 1, tj. r2r1≈1. Můžeme použít vztah: lnr2r1≈r2r1−1=r2−r1r1;
Pak máme: q=2πλ t1−t2lnr2r1≈2πλr1r2−r1(t1−t2); dále: q=q2πr1=λt1−t2r2−r1=λt1−t2Δr;

Pro vyjádření teploty máme:

t(x)=t1−t1−t2lnr2r1⋅lnxr1≈t1−t1−t2r2r1−1⋅xr1−1=t1−t1−t2r2−r1(x−r1); x∈r1;r2;

t(x)=t2+t1−t2lnr2r1⋅lnr2x=t2+t1−t2lnr1r2⋅lnxr2≈t2+t1−t2r1r2−1⋅xr2−1=t2+t1−t2r1−r2(x−r2)=
=t2+t1−t2r2−r1(r2−x);

t'(x)=t1−t2r1−r2=−t1−t2r2−r1;

V tomto případě budou pro průchod tepla válcem platit stejné vztahy, jako pro průchod tepla rovinnou stěnou, která vznikne rozvinutím pláště válce do roviny.

Vnější plocha pláště válce bude jen o málo větší než vnitřní plocha. Můžeme položit: S=2πr1+r22h=π(r1+r2) h;

Uvažujme nyní válcovou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev n∈N. Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

r1=rM0<rM1<rM2<…<rMn−1<rMn=r2;

Nechť po ustálení platí: t1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=t2;
kde t1 je teplota uvnitř válcové stěny od stěny, t2 je teplota vně válcové stěny, dále tM j je teplota na rozhraní j− té a j+1− té vrstvy, j=1,…,n−1; Předpokládáme tedy: t1>t2.

Položme: kj=2πλjlnrMjrMj−1; j=1,…,n;

Máme soustavu rovnic: 	k1⋅(tM0−tM1)=q;k2⋅(tM1−tM2)=q;…kn⋅(tM n−1−tM n)=q;

Obecně je: kj⋅(tM j−1−tM j)=q; j=1,…,n; tM0=t1; tM n=t2;

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme: k=1j=1n1kj=2πj=1n1λjlnrMjrMj−1; pak také platí: 1k=j=1n1kj=12πj=1n1λjlnrMjrMj−1;

q=k(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+t2⋅l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

po rozepsání dostaneme: tM j=k⋅t1kn+…+t1kj+1+t2kj+…+t2k1;

tM j−1−tM j=kkj(t1−t2)=qkj; j=1,…,n;

q=k(t1−t2);

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, α1,α2. V tomto případě již nebude platit: t1=tM0∧tMn=t2; ale bude platit: t1>ts1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=ts2>t2;

Položme: α1=2πα1r1; α2=2πα2r2;

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:
2πα1r1(t1−ts1)=α1(t1−ts1)=q; 2πα2r2(ts2−t2)=α2(ts2−t2)=q;

Položme: k=11α1+j=1n1kj+1α2=112πα1r1+j=1n12πλjlnrMjrMj−1+12πα2r2;
pak také platí: 1k=1α1+j=1n1kj+1α2=12πα1r1+j=1n12πλjlnrMjrMj−1+12πα2r2=
=12π1α1r1+j=1n1λjlnrMjrMj−1+1α2r2; q=k(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+1α2+t2⋅1α1+l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

tM0=ts1∧tMn=ts2;

Platí toto: tM0=ts1=t1−kα1(t1−t2); tM n=ts2=t2+kα2(t1−t2);

q=k(t1−t2);

Výraz k je součinitel prostupu tepla, výraz 1k je měrný tepelný odpor.

Nyní se budeme zabývat průchodem tepla koulí. Představme si např. dutou kouli.

r1−vnitřní poloměr

r2−vnější poloměr

t1−teplota uvnitř stěny

t2−teplota vně stěny

r2−r1−tloušťka stěny (r2>r1)

Plocha vnějšku stěny je: Spl=4πr22; plocha vnitřku stěny je: Spl=2πr12;

Buď t(x) teplota jako funkce vzdálenosti od středu. Platí: t(r1)=t1; t(r2)=t2; předpokládejme, že t1>t2. Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru od středu koule ven (pouze radiální teplotní spád).

Zvolme x∈r1;r2 a uvažujme průchod tepla tenkou kulovou vrstvou o tloušťce dx. Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Q=λ⋅Sdx⋅dt⋅τ=λ⋅S⋅dtdx⋅τ=λ⋅4πx2⋅t'(x)⋅τ;

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit: dQdτ=Q'(τ)=−λ⋅4πx2⋅t'(x)=C; tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
x2⋅t'(x)=C⇒t'(x)=Cx2⇒t(x)=−Cx+K; (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty C,K.

t1=t(r1)=−Cr1+K; t2=t(r2)=−Cr2+K;

0<t1−t2=C 1r2−1r1=C r1−r2r1r2;

C=t1−t21r2−1r1=(t1−t2)r1r2r1−r2<0;

Máme tedy: t(x)=−t1−t21r2−1r1⋅1x+K;

Konstantu K určíme z podmínek: t(r1)=t1; t(r2)=t2;

Máme tak dvojí vyjádření konstanty K.

t1=t(r1)=−t1−t21r2−1r1⋅1r1+K=−t1−t2r1r2−1+K; tj. K=t1+t1−t2r1r2−1;

t2=t(r2)=−t1−t21r2−1r1⋅1r2+K=−t1−t21−r2r1+K; tj. K=t2+t1−t21−r2r1;

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

t(x)=t1+t1−t2r1r2−1−t1−t21r2−1r1⋅1x=t1−t1−t21r1−1r2⋅1r1−1x;

t(x)=t2+t1−t21−r2r1−t1−t21r2−1r1⋅1x=t2+t1−t21r1−1r21x−1r2;

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty v kulové stěně po ustálení pro x∈r1;r2.

V obou případech dostaneme: t'(x)=−t1−t21r1−1r2⋅1x2; (zřejmě t'(x)<0).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí: q(x)=−λ⋅t'(x)=λx2⋅t1−t21r1−1r2;

Plocha kulové vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla tenkou vrstvou je: λ4πx2dx, převrácená hodnota je teplený odpor, tj. 14πλdxx2; Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj. 14πλr1r2dxx2=14πλ−1xr1r2=14πλ1r1−1r2; Součinitel prostupu tepla je: 4πλ1r1−1r2.

Buď q množství tepla, které projde kulovou vrstvou za časovou jednotku, platí:

q=4πλ t1−t21r1−1r2;

rozměr je: W=Js.

Rovnice pro vedení tepla kulovou stěnou má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve směru od středu koule ven (pouze radiální směr).

dQ=−λ⋅Sdx⋅dτ⋅(t(x+dx;τ)−t(x;τ))=−λ⋅4πx2⋅dτ⋅∂t(x;τ)∂x;

Q'(τ)=dQdτ=−λ⋅4πx2⋅∂t(x;τ)∂x;

Za dobu dτ „přiteče“ do vrstvy (x;x+dx) teplo: −λ⋅4πx2⋅∂t(x;τ)∂x⋅dτ; a „odteče“ teplo: −λ⋅4π(x+dx)2⋅∂t(x+dx;τ)∂x⋅dτ;

dQ=4πλ (x+dx)2∂t(x+dx;τ)∂x−x2∂t(x;τ)∂x dτ=
=4πλ x2∂2t(x;τ)∂x2dx+2x∂t(x+dx;τ)∂xdx dτ=4πλ x2∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x dxdτ;

Tepelná kapacita vrstvy je: K=4πx2⋅dx⋅ρ⋅c; (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

t(x;τ+dτ)=t(x;τ)+dQK=t(x;τ)+4πλ x2∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x dxdτ4πx2⋅dx⋅ρ⋅c=
=t(x;τ)+λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x dτ;

∂t(x;τ)∂τ=t(x;τ+dτ)−t(x;τ)dτ=λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x;

Položme ještě: A=λρ⋅c;

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla koulí:

∂t(x;τ)∂τ=A ∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x;

Po ustálení platí: ∂t(x;τ)∂τ=0, tj. platí: ∂2t(x;τ)∂x2+2x∂t(x;τ)∂x=0;

zřejmě vyhovuje funkce: t(x;τ)=t(x)=Cx+K;

∂t(x;τ)∂x=−Cx2; ∂2t(x;τ)∂x2=2Cx3;

Bude-li stěna koule velmi tenká, máme přibližně: 1r1−1r2≈1r12(r2−r1);

Pak máme: q≈4πλ t1−t2r2−r1r12; dále: q=q4πr12=λt1−t2r2−r1=λt1−t2Δr;

Uvažujme nyní kulovou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev n∈N. Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

r1=rM0<rM1<rM2<…<rMn−1<rMn=r2;

Nechť po ustálení platí: t1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=t2;
kde t1 je teplota uvnitř kulové stěny od stěny, t2 je teplota vně kulové stěny, dále tM j je teplota na rozhraní j− té a j+1− té vrstvy, j=1,…,n−1; Předpokládáme tedy: t1>t2.

Položme: kj=4πλj1rMj−1−1rMj; j=1,…,n;

Máme soustavu rovnic: k1⋅(tM0−tM1)=q;k2⋅(tM1−tM2)=q;…kn⋅(tM n−1−tM n)=q;

Obecně je: kj⋅(tM j−1−tM j)=q; j=1,…,n; tM0=t1; tM n=t2;

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme: k=1j=1n1kj=4πj=1n1λj1rMj−1−1rMj;
pak také platí: 1k=j=1n1kj=14πj=1n1λj1rMj−1−1rMj;

q=k(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+t2⋅l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

po rozepsání dostaneme: tM j=k⋅t1kn+…+t1kj+1+t2kj+…+t2k1;

tM j−1−tM j=kkj(t1−t2)=qkj; j=1,…,n;

q=k(t1−t2);

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, α1,α2. V tomto případě již nebude platit: t1=tM0∧tMn=t2; ale bude platit: t1>ts1=tM0>tM1>tM2>…>tM n−1>tMn=ts2>t2;

Položme: α1=4πα1r12; α2=4πα2r22;

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:
4πα1r12(t1−ts1)=α1(t1−ts1)=q; 4πα2r22(ts2−t2)=α2(ts2−t2)=q;

Položme: k=11α1+j=1n1kj+1α2=114πα1r12+j=1n14πλj1rMj−1−1rMj+14πα2r22;
pak také platí: 1k=1α1+j=1n1kj+1α2=14πα1r12+j=1n14πλj1rMj−1−1rMj+14πα2r22=
=14π1α1r12+j=1n1λj1rMj−1−1rMj+1α2r22; q=k(t1−t2);

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

tM j=k⋅t1⋅l=j+1n1kl+1α2+t2⋅1α1+l=1j1kl; j=0, 1,…,n;

tM0=ts1∧tMn=ts2;

Platí toto: tM0=ts1=t1−kα1(t1−t2); tM n=ts2=t2+kα2(t1−t2);

q=k(t1−t2);

Výraz k je součinitel prostupu tepla, výraz 1k je měrný tepelný odpor.

Uvažujme obdélníkovou místnost, kde vnitřní rozměry místnosti jsou a×b, výška místnosti je h,
tloušťka stěn je s.

Uvažujeme jen průchod tepla svislými stěnami směrem ven (ve vodorovném směru), předpokládáme: t1>t2.

Plocha vnitřních stěn je: S1=2(a+b) h;
Plocha vnějších stěn je: S2=2(a+2s+b+2s) h=2(a+b+4s) h=S1+8sh;

Buď t(x) teplota jako funkce vzdálenosti od vnitřku stěny. Platí: t(01)=t1; t(s)=t2; předpokládejme, že t1>t2. Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru z místnosti ven.

Zvolme x∈0;s a uvažujme průchod tepla tenkou vrstvou o tloušťce dx. Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Q=λ⋅Sdx⋅dt⋅τ=λ⋅S⋅dtdx⋅τ=λ⋅2(a+b+4x) h⋅t'(x)⋅τ;

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit: dQdτ=Q'(τ)=−λ⋅2(a+b+4x) h⋅t'(x)=C; tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
(a+b+4x)⋅t'(x)=C⇒t'(x)=C(a+b+4x)⇒t(x)=C4⋅ln(a+b+4x)+K; (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty C,K.

t1=t(0)=14C⋅ln(a+b)+K; t2=t(s)=14C⋅ln(a+b+4s)+K;

0<t1−t2=14C (ln(a+b)−ln(a+b+4s))=C4⋅lna+ba+b+4s;

C=4⋅t1−t2lna+ba+b+4s=− 4⋅t1−t2lna+b+4sa+b<0;
neboť 0<a+ba+b+4s<1⇒lna+ba+b+4s<0; zřejmě: lna+ba+b+4s=−lna+b+4sa+b;

Máme tedy: t(x)=K−t1−t2lna+b+4sa+b⋅ln(a+b+4x)=
=K−t1−t2ln(a+b+4s)−ln(a+b)⋅ln(a+b+4x)=K−t1−t2ln(a+b+4s)ln(a+b+4x)−ln(a+b)ln(a+b+4x);

Konstantu K určíme z podmínek: t(0)=t1; t(s)=t2;

Máme tak dvojí vyjádření konstanty K.

K=t1−14C⋅ln(a+b)=t1+t1−t2lna+b+4sa+b⋅ln(a+b)=
=t1+t1−t2ln(a+b+4s)−ln(a+b)⋅ln(a+b)=t1+t1−t2ln(a+b+4s)ln(a+b)−1;

K=t2−14C⋅ln(a+b+4s)=t2+t1−t2lna+b+4sa+bln(a+b+4s)=
=t2+t1−t2ln(a+b+4s)−ln(a+b)⋅ln(a+b+4s)=t2+t1−t21−ln(a+b)ln(a+b+4s);

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

t(x)=t1−t1−t2lna+ba+b+4s⋅lna+ba+b+4x;	t(x)=t2+t1−t2lna+ba+b+4s⋅lna+b+4xa+b+4s;

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty ve stěně po ustálení pro x∈0;s.

V obou případech dostaneme: t'(x)=4⋅t1−t2lna+ba+b+4s⋅1a+b+4x; (zřejmě t'(x)<0).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí: q(x)=−λ⋅t'(x)=−4λt1−t2lna+ba+b+4s⋅1a+b+4x;

Plocha vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla (vztažený na jednotku výšky místnosti) tenkou vrstvou je: λ2(a+b+4x)dx, převrácená hodnota je teplený odpor, tj. 12λdxa+b+4x; Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj. 12λ0sdxa+b+4x=12λ14ln(a+b+4x)0s=18λlna+b+4sa+b; Součinitel prostupu tepla je: 8λlna+b+4sa+b.

Buď q množství tepla, které projde jednotkou délky za časovou jednotku, platí:

q=8λ t1−t2lna+b+4sa+b;

rozměr je: Wm.

Pokud bude tloušťka stěn malá ve srovnání s rozměry místnosti, bude podíl a+ba+b+4s blízký 1, tj. a+ba+b+4s≈1; také bude přibližně platit následující:
lna+ba+b+4s≈a+ba+b+4s−1=−4sa+b+4s;  lna+b+4sa+b≈a+b+4sa+b−1=4sa+b+4s;
lna+b+4xa+b+4s≈a+b+4xa+b+4s−1=4(x−s)a+b+4s;

Pro vyjádření teploty dostaneme:

t(x)≈t1−(t1−t2)xs; t(x)=t2+(t1−t2)s−xs; x∈0;s;

q≈8λt1−t24s(a+b+4s)≈λt1−t2s2(a+b); q=q2(a+b)=λt1−t2s;

V tomto případě budou pro průchod tepla stěnami platit stejné vztahy, jako pro průchod tepla rovinnou stěnou, která vznikne rozvinutím stěn do roviny.

Vnější plocha stěn bude jen o málo větší než vnitřní plocha. Můžeme položit: S=2(a+b+2s)h=2(a+b) h+4sh;

Rovnice pro vedení tepla stěnami místnosti má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve vodorovném směru.

dQ=−λ⋅Sdx⋅dτ⋅(t(x+dx;τ)−t(x;τ))=−λ⋅2(a+b+4x) h⋅dτ⋅∂t(x;τ)∂x;

Q'(τ)=dQdτ=−λ⋅2(a+b+4x) h⋅∂t(x;τ)∂x;

Za dobu dτ „přiteče“ do vrstvy (x;x+dx) teplo: −λ⋅2(a+b+4x) h⋅∂t(x;τ)∂x⋅dτ; a „odteče“ teplo: −λ⋅2(a+b+4(x+dx)) h⋅∂t(x+dx;τ)∂x⋅dτ;

dQ=2λh (a+b+4(x+dx))∂t(x+dx;τ)∂x−(a+b+4x)∂t(x;τ)∂x dτ=
=2λh (a+b+4x)∂2t(x;τ)∂x2dx+∂t(x+dx;τ)∂x4dx dτ=
=2λh (a+b+4x)∂2t(x;τ)∂x2+4∂t(x+dx;τ)∂x dxdτ;

Tepelná kapacita vrstvy je: K=2(a+b+4x) h⋅dx⋅ρ⋅c; (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

t(x;τ+dτ)=t(x;τ)+dQK=t(x;τ)+2λh (a+b+4x)∂2t(x;τ)∂x2+4∂t(x+dx;τ)∂x dxdτ2(a+b+4x) h⋅dx⋅ρ⋅c=
=t(x;τ)+λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+4a+b+4x∂t(x;τ)∂x dτ;

∂t(x;τ)∂τ=t(x;τ+dτ)−t(x;τ)dτ=λρ⋅c∂2t(x;τ)∂x2+4a+b+4x∂t(x;τ)∂x;

Položme ještě: A=λρ⋅c;

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla stěnami:

∂t(x;τ)∂τ=A ∂2t(x;τ)∂x2+4a+b+4x∂t(x;τ)∂x;

Po ustálení platí: ∂t(x;τ)∂τ=0, tj. platí: ∂2t(x;τ)∂x2+4a+b+4x∂t(x;τ)∂x=0;

zřejmě vyhovuje funkce: t(x;τ)=t(x)=14C⋅ln(a+b+4x)+K;

∂t(x;τ)∂x=Ca+b+4x; ∂2t(x;τ)∂x2=−4C(a+b+4x)2;

Rovnici pro vedení tepla je možno též řešit Fourierovou metodou. Již bylo ukázáno, že rovnici ∂t(x;τ)∂τ=A⋅∂2t(x;τ)∂x2 vyhovuje např. funkce tvaru: t(x;τ)=sin(ax)⋅e−Aa2τ;

Můžeme hledat řešení ve tvaru Fourierovy řady (viz MA, kap. 19) ve tvaru:

t(x;τ)=k=1∞aksinkπxle−A k2π2l2 τ;

kde: ak=2l0lϕ(x)sinkπxldx; zřejmě t(x; 0)=k=1∞aksinkπxl=ϕ(x);

Je zřejmé, že roli proměnné a hraje nyní výraz: kπl.

Máme tedy: t(x; 0)=ϕ(x); t(0;τ)=0; t(l;τ)=0; t(x;∞)=0;

Funkce ϕ(x) představuje rozložení teploty ve stěně na počátku, předpokládáme o ní, že je 2l periodická a lichá, splňuje podmínky: ϕ(0)=ϕ(l)=0; Pro nás jsou důležité hodnoty v intervalu 0; l. Lichá periodická funkce lze rozvinout v sinovou Fourierovu řadu.

ϕ(x)=k=1∞aksin2kπx2l=k=1∞aksinkπxl;

ak=22l−llϕ(x)sinkπxldx=1l−llϕ(x)sinkπxldx=2l0lϕ(x)sinkπxldx;

Funkce ϕ(x)sinkπxl je sudá, neboť funkce ϕ(x) je dle předpokladu lichá a sinus je také lichá funkce.

Nyní se budeme zabývat případem přestupu tepla mezi tělesy, z nichž je jedno chladnější a jedno teplejší. Teplo bude samovolně přecházet z teplejšího tělesa na chladnější, ne naopak. (viz 2. termodynamický zákon)

Buď X1 chladnější těleso, o teplotě T1, tepelné kapacitě K1.

Buď X2 teplejší těleso, o teplotě T2, tepelné kapacitě K2.

Platí tedy: T1<T2, přičemž T2−T1 je teplotní rozdíl.

Předpokládejme, že se tepelná výměna uskuteční jen mezi 2 tělesy. Buď S styčná plocha těles, α součinitel přestupu tepla.

Až se teploty těles vyrovnají, tepelná výměna ustane.
Výsledná teplota bude: T=K1T1+K2T2K1+K2; teplo, které přejde, bude: Q=K1K2K1+K2T2−T1;

T1<T<T2, (tyto vztahy lze snadno odvodit)

Je-li stálý teplotní rozdíl (odpovídá případu K1=+∞; K2=+∞;), platí:

Q(τ)=α⋅S⋅τ⋅(T2−T1)

Označme ještě P(τ)=Q'(τ)=dQdτ tj. rychlost přestupu tepla.

Za dobu τ≥0 přejde z teplejšího tělesa X2 na chladnější těleso X1 teplo o velikosti Q(τ).

Těleso X1 se ohřeje o Q(τ)K1 stupňů, těleso X2 se ochladí o Q(τ)K2 stupňů.

Bude platit: T1(τ)=T1+Q(τ)K1; T2(τ)=T2−Q(τ)K2; vždy bude: T1(τ)≤T2(τ);

ΔT(τ)=T2(τ)−T1(τ)=(T2−T1)−Q(τ)⋅1K1+1K2;

Derivováním rovnice podle času dostaneme:

(ΔT)'(τ)=− Q'(τ)⋅1K1+1K2=− P(τ)⋅1K1+1K2;

Protože také platí toto: P(τ)=α⋅S⋅ΔT(τ); máme diferenciální rovnici:

(ΔT)'(τ)=− α⋅S⋅1K1+1K2⋅ΔT(τ);

s počáteční podmínkou: ΔT(0)=T2−T1;

Řešením diferenciální rovnice je:

ΔT(τ)=A⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

(viz MA, diferenciální rovnice)

Konstantu A určíme z počáteční podmínky, máme tak:

ΔT(τ)=(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

ΔT(0)=T2−T1; limτ→∞ΔT(τ)=0;

Teplotní rozdíl se bude snižovat exponenciálně, tedy poměrně rychle. Po jisté době bude teplotní rozdíl již tak malý, že ho bude možné zanedbat.

P(τ)=α⋅S⋅ΔT(τ)=α⋅S⋅(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

P(0)=α⋅S⋅(T2−T1); limτ→∞P(τ)=0;

Q(τ)=0τP(τ) dτ=K1K2K1+K2T2−T11−e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ=Q⋅1−e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ ;

Q(0)=0; limτ→∞Q(τ)=Q=K1K2K1+K2T2−T1;

T1(τ)=T1+Q(τ)K1=T−K2K1+K2T2−T1⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;T2(τ)=T2−Q(τ)K2=T+K1K1+K2T2−T1⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

limτ→∞T1(τ)=T; T1(0)=T1; T1(τ)<T;limτ→∞T2(τ)=T; T2(0)=T2; T2(τ)>T;	T=K1T1+K2T2K1+K2; výsledná teplota

T1'(τ)=P(τ)K1=α⋅S⋅(T2−T1)K1⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

T2'(τ)=−P(τ)K2=−α⋅S⋅(T2−T1)K2⋅e− α⋅S⋅1K1+1K2⋅τ;

Mezní případy:

- K1=+∞; K2<+∞;
T=T1; Q=K2(T2−T1); ΔT(τ)=(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K2⋅τ;
T1(τ)=T1=T; T2(τ)=T1+(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K2⋅τ;
P(τ)=α⋅S⋅ΔT(τ)=α⋅S⋅(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K2⋅τ;
Q(τ)=K2T2−T1 1−e− α⋅S⋅1K2⋅τ ;
T1'(τ)=0;
T2'(τ)=−P(τ)K2=−α⋅S⋅(T2−T1)K2⋅e− α⋅S⋅1K2⋅τ;

- K1<+∞; K2=+∞;
T=T2; Q=K1(T2−T1); ΔT(τ)=(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K1⋅τ;
T1(τ)=T2−(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K1⋅τ; T2(τ)=T2=T;
P(τ)=α⋅S⋅ΔT(τ)=α⋅S⋅(T2−T1)⋅e− α⋅S⋅1K1⋅τ;
Q(τ)=K1T2−T1 1−e− α⋅S⋅1K1⋅τ ;
T1'(τ)=P(τ)K1=α⋅S⋅(T2−T1)K1⋅e− α⋅S⋅1K1⋅τ;
T2'(τ)=0;

- K1=+∞; K2=+∞;
Q=+∞; ΔT(τ)=(T2−T1);
T1(τ)=T1; T2(τ)=T2;
P(τ)=α⋅S⋅(T2−T1);
Q(τ)=α⋅S⋅(T2−T1)⋅τ;
T1'(τ)=0; T2'(τ)=0;

Také platí: K1=+∞⇒T1'(τ)=0; K2=+∞⇒T2'(τ)=0;

Teploty mají exponenciální průběh.

Teplotní rozdíl v závislosti na čase lze vyjádřit takto: ΔT(τ)=(T2−T1) e−Cτ; C>0;

Příklad: (chladnutí)

Nechť je těleso o teplotě T2 v prostředí o teplotě T1, přičemž T1<T2. Předpokládáme, že tepelná kapacita prostředí je nekonečně velká. Těleso vychladne na teplotu prostředí za „nekonečně“ dlouhou dobu, ale po jisté době bude již rozdíl teplot zanedbatelný. Víme, že za čas τx těleso vychladlo na teplotu Tx, přičemž T1<Tx<T2. Máme určit průběh chladnutí. Platí: 0<Tx−T1T2−T1<1. Určíme konstantu C>0 následovně:

Tx−T1=ΔT(τx)=(T2−T1) e−Cτx;

lnTx−T1T2−T1=−Cτx;

C=1τxlnT2−T1Tx−T1;

Po dosazení za konstantu C>0 dostaneme:

ΔT(τ)=(T2−T1) Tx−T1T2−T1ττx;

T(τ)=T1+(T2−T1) Tx−T1T2−T1ττx;

Nechť necháme v místnosti, kde je teplota T1=25°C, stát hrnec s horkou vodou o teplotě T2=100°C. Dále víme, že po 5 min byla teplota Tx=80°C.

ΔT(τ)=(100−25)80−25100−25τ5=75⋅5575τ5=75⋅1115τ5;

Průběh teploty hrnce s horkou vodou v závislosti na čase je v následující tabulce.

| Čas (min) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 95,5 | 80,0 | 65,3 | 54,6 | 46,7 | 40,9 | 36,7 | 26,8 | 25,5 | 25,2 | 25 |

Z tabulky také vyplývá, že hrnec s horkou vodou vychladne (na teplotu okolí) po 120 minutách, tj. po 2 hodinách, neboť rozdíl bude již zanedbatelný (necelá desetina stupně).

Nechť necháme v místnosti, kde je teplota T1=20°C, horké těleso o teplotě T2=100°C. Dále víme, že po 10 min byla teplota Tx=60°C.

ΔT(τ)=(100−20)60−20100−20τ10=80⋅4080τ10=80⋅12τ10;

Průběh teploty tělesa v závislosti na čase je v následující tabulce.

| Čas (min) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 95,0 | 76,6 | 60,0 | 48,3 | 40,0 | 34,1 | 30,0 | 27,1 | 25,0 | 21,7 | 21,2 |

Z tabulky také vyplývá, že těleso vychladne (na teplotu 25°C) po 40 minutách. Na teplotu okolí vychladne přibližně po 100 minutách.

Teplotní pole radiátoru

Nyní se budeme zabývat přestupem tepla z radiátoru do místnosti. Položme:

ti − teplota v místnosti

ti1− teplota přívodní kapaliny v radiátoru

ti2− teplota zpátečky

Platí: ti≤ti2≤ti1.

λR− součinitel přestupu tepla z radiátoru do místnosti [Wm2K]

SR− plocha radiátoru [m2],  SR=a⋅b; kde a,b jsou výška a šířka radiátoru.

M− průtok topné kapaliny radiátorem

c− měrné teplo topné kapaliny

Předpokládejme, že topná kapalina přitéká do radiátoru nahoře, odtéká dole. V jisté výšce je všude stejná, tj. závisí jen na svislé vzdálenosti od horního konce.

Položme ještě:

t(x)− teplota radiátoru ve výšce x (měřeno od horního konce směrem dolů)

Platí: t(0)=ti1; t(a)=ti2; t(x)≥ti; x∈0;a;

Pro teplotu radiátoru platí tento vztah:

t(x+dx)=t(x)−λR⋅b⋅dx⋅(t(x)−ti)c⋅M;

Výraz λR⋅b⋅dx⋅(t(x)−ti) představuje teplo vydané plochou radiátoru velikosti b⋅dx do místnosti za 1 s. Výraz c⋅M přestavuje tepelnou kapacitu topné kapaliny, která proteče radiátorem za 1 s. Proteče-li kapalina radiátorem v místě (x;x+dx), ochladí se o teplotu danou následujícím výrazem:

λR⋅b⋅dx⋅(t(x)−ti)c⋅M

Předchozí vztah lze upravit takto:

t(x+dx)−t(x)dx=−λR⋅bc⋅M(t(x)−ti);

Výraz na levé straně můžeme nahradit derivací, dostaneme:

t'(x)=−λR⋅bc⋅M(t(x)−ti);

což je diferenciální rovnice 1. řádu.

Řešením diferenciální rovnice je:

t(x)=ti+K⋅e− λRbcMx;

(viz MA, Diferenciální rovnice)

Konstantu K určíme z podmínky: t(0)=ti1, dostaneme: ti1=ti+K; tj. K=ti1−ti;
Řešení, které vyhovuje počáteční podmínce, je:

t(x)=ti+(ti1−ti) e− λRbcMx;

Z podmínky t(a)=ti2 dostaneme další vztah:

t(a)=ti2=ti+(ti1−ti) e− λRbcMa=ti+(ti1−ti) e− λRSRcM;

ti2=ti+(ti1−ti) e− λRSRcM;

odtud dále odvodíme:

ti2−titi1−ti=e− λRSRcM; ti1−titi2−ti=eλRSRcM;

lnti1−titi2−ti=λRSRcM;

Nyní určíme výkon radiátoru:

QR=0aλRb (t(x)−ti) dx=λRb0a(t(x)−ti) dx=λRb0aK e− λRbcMxdx=−KλRbc MλRbe− λRbcMx0a=
=−KcM e− λRbcMa−1=KcM1−e− λRSRcM=(ti1−ti) cM1−ti2−titi1−ti=cM(ti1−ti2);

Pro výkon radiátoru tedy platí:

QR=cM(ti1−ti2);

Ještě odvodíme další vztahy: cM=QRti1−ti2;

lnti1−titi2−ti=λRSRcM=λRSRti1−ti2QR; tj. QR=λRSRti1−ti2lnti1−titi2−ti;

Položme ještě: Δtstr=ti1−ti2lnti1−titi2−ti; tento výraz se nazývá střední logaritmický teplotní spád. Pro výkon radiátoru platí:

QR=cM(ti1−ti2)=λRSRΔtstr;

Máme tedy dvojí vyjádření výkonu radiátoru.

Ze vztahů ti<ti2<ti1 dále vyplývá následující:

ti1−ti2>0; ti1−ti>0; ti2−ti>0; ti1−titi2−ti>1⇒lnti1−titi2−ti>0; tedy Δtstr>0.

Pro logaritmus platí nerovnosti: lnx≤x−1; −lnx≥1−x; ln1x≥1−x; x>0;

1−ti2−titi1−ti≤lnti1−titi2−ti≤ti1−titi2−ti−1

ti1−ti2ti1−ti≤lnti1−titi2−ti≤ti1−ti2ti2−ti

ti1−titi1−ti2≥1lnti1−titi2−ti≥ti2−titi1−ti2

ti1−ti≥ti1−ti2lnti1−titi2−ti≥ti2−ti

ti1−ti≥Δtstr≥ti2−ti

Pro střední logaritmický teplotní spád tedy platí:

ti2−ti≤Δtstr≤ti1−ti

ti2≤Δtstr+ti≤ti1

Výraz tS=ti+Δtstr je střední teplota radiátoru.

limti2→ti+Δtstr=ti1−ti∞=0;

limti2→ti1−Δtstr=limti2→ti1−ti1−ti2ln(ti1−ti)−ln(ti2−ti)=Loplimti2→ti1−−1−1ti2−ti=ti1−ti;

ti2→ti⇒Δtstr→0; ti2→ti1⇒Δtstr→ti1−ti;

Nyní určíme tzv. teplotní pole radiátoru.

Položme: x=1−xa; přičemž x∈0;a; x∈0; 1; (a je výška radiátoru)

Veličina x je poměrná výška radiátoru braná odspodu, x=0⇒x=1; x=a⇒x=0;
pak také platí: x=a (1−x);

t(x)=ti+(ti1−ti) e− λRbcMx=ti+(ti1−ti) e− λRbcMa(1−x)=ti+(ti1−ti) e− λRSRcM(1−x);

Předchozí vztah lze též přepsat takto:

t(x)=ti+(ti1−ti) e− λRSRcM(1−x)=ti+(ti1−ti)ti2−titi1−ti1−x=ti+(ti1−ti)ti1−titi2−tix−1=
=ti+(ti1−ti)x(ti2−ti)1−x;

Pro teplotní pole radiátoru platí vztah:

t(x)=ti+(ti1−ti)x(ti2−ti)1−x; x∈0; 1;

Zřejmě platí: t(0)=ti2; t(1)=ti1;
Teplota radiátoru je neklesající funkce proměnné x, neboť teplota radiátoru odshora dolů klesá.

Mezní případy:

- M=+∞, nekonečně velký průtok radiátorem
t(x)=ti1; x∈0;a; ti2=ti1; Δtstr=ti1−ti;
QR=λRSRΔtstr=λRSR(ti1−ti); (maximální možný výkon radiátoru)

- M=0, žádný průtok radiátorem, tj. radiátor mimo provoz
t(x)=ti; x∈(0;a; ti2=ti; Δtstr=0;
QR=λRSRΔtstr=0; (žádný výkon radiátoru)

Tepelná bilance místnosti

Po ustálení platí: Množství tepla, které do místnosti za časovou jednotku „přiteče“, se rovná množství tepla, které za časovou jednotku z místnosti „odteče“. Je to vyjádřeno následující rovnicí:

QR+P=λ0S0(ti−t0)+λeSe(ti−te);

pro teplotu v místnosti pak platí:

ti=QR+P+λ0S0t0+λeSeteλ0S0+λeSe;

Protože výkon radiátoru QR též závisí na teplotě v místnosti, nelze teplotu místnosti ti v obecném případě vyjádřit explicitně, lze to jen v některých případech.

ti − teplota v místnosti

ti1− teplota přívodní kapaliny v radiátoru

ti2− teplota zpátečky

Platí: ti≤ti2≤ti1.

λR− součinitel přestupu tepla z radiátoru do místnosti [Wm2K]

SR− plocha radiátoru [m2], SR=a⋅b; kde a,b jsou výška a šířka radiátoru.

P− dodatečný výkon

λ0− součinitel prostupu tepla k sousedům [Wm2K]

S0− plocha k sousedům [m2]

λE− součinitel prostupu tepla ven [Wm2K]

SE− plocha ven [m2]

t0− teplota v sousední místnosti

te − venkovní teplota

QR+P - tepelný zisk za časovou jednotku [W]

λ0S0(ti−t0) - tepelná ztráta k sousedům za časovou jednotku [W]

λeSe(ti−te) - tepelná ztráta ven za časovou jednotku [W]

Po ustálení platí, že tepelný zisk za časovou jednotku se rovná tepelné ztrátě za časovou jednotku (odtud tepelná bilance).

Pokud je radiátor mimo provoz (M=0) a není v místnosti žádný dodatkový výkon, dostaneme explicitní vyjádření teploty v místnosti:

ti=λ0S0t0+λeSeteλ0S0+λeSe;

což je vážený aritmetický průměr teplot t0,te.

Pokud radiátor jede na plný výkon (M=∞) a není žádný dodatkový výkon, dostaneme explicitní vyjádření teploty v místnosti:

ti=λRSRti1+λ0S0t0+λeSeteλRSR+λ0S0+λeSe;

což je vážený aritmetický průměr teplot ti1,t0,te.

Pro teplotu v místnosti platí tato omezení:

P+λ0S0t0+λeSeteλ0S0+λeSe≤ti≤λRSRti1+P+λ0S0t0+λeSeteλRSR+λ0S0+λeSe;

Pokud není žádný dodatkový výkon, platí toto omezení:

λ0S0t0+λeSeteλ0S0+λeSe≤ti≤λRSRti1+λ0S0t0+λeSeteλRSR+λ0S0+λeSe;

Analogické vztahy jako pro vedení tepla platí také pro difusní tok. Difuse je pronikání molekul jedné látky mezi molekuly látky jiné. Difuse probíhá ve směru od vyšší koncentrace k nižší koncentraci. Nechť c(x;τ) je koncentrace látky molm3, je to funkce vzdálenosti a času.

1. Fickův zákon: J=−D⋅∂c(x;τ)∂x;

2. Fickův zákon: ∂c(x;τ)∂τ=D⋅∂2c(x;τ)∂x2;

Konstanta D je tzv. součinitel difuse, i zde má rozměr m2s. Veličina J je difusní tok, rozměr molm2 s.

Použité zdroje:

  - Horák Z., Krupka F.: Fyzika

  - Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky

  - Rektorys K.: Přehled užité matematiky

  - Salach S, Plazak T, Sanok Z.: 500 testových úloh z fyziky (překlad z polského originálu)

  - Urgošík B.: Fyzika